# ZMC工具软件使用说明

## 概要

Zpassword	正运动密码计算软件

Zfontmake	字库工具

ZarDown		应用程序升级软件，可以发这个程序和ZAR文件给客户升级。

zdefault		控制器还原出厂状态，当LOCK密码忘记后采用，谨慎使用。

zfirmdown	固件升级软件。

zmacmod		MAC地址修改工具

Zfile3view	控制器 3 次文件查看。

ZFirmDown	控制器固件升级。

Zflash		控制器 flash 块备份。

Zmacmod	控制器网络 MAC 地址修改。

ZPcConti	PC 	方式连续插补验证软件

PCI控制器的连接地址会显示在IP下拉菜单。

## Zar包下载工具

### Zar包生成

通过生成专门的ZAR加密下载文件，可以实现独立的程序下载，这样可以把下载文件传给终端客户而不用担心程序泄密。

- 一、打开Zdevelop软件

- 二、打开准备生成ZAR包的项目

- 三、在Zdevelop软件项目下拉选项中选择生成下载文件

- 四、设置绑定的APP_PASS密码或者想绑定的控制器ID

- 五、选择准备生成ZAR包路径

- 六、生成ZAR包 OK

### Zar包下载

Zar包为程序下载生成的下载文件，可以绑定APP_PASS或者控制器ID。需使用下载工具	ZarDown.exe将Zar包下载到控制器

- 选择zar包下载路径browse

- 链接控制器

- 下载升级update

注意：如果ZAR包里程序设置了APP_PASS或者绑定了控制ID，则一定要下载到对应的控制器中、否则是下载不了的！

## Zfm固件下载工具

Zfm文件为控制器固件升级包，需使用zfirmdown.exe工具下载zfm固件包

- 选择固件文件路径“browse”，选中固件文件。

- 链接控制器，此时可以显示出控制器的当前信息。

- 点击“Update”升级，此时会弹出下面窗口：

- 确定，然后再次链接控制器

- 再次点击“Update”下载升级固件

注意：根据对应的控制器型号选择对应的固件。

## MAC地址设置工具

只有支持以太网的控制器才支持。

- 链接控制器（自动读取当前MAC地址）

- 设置新的MAC地址

- 修改

## 3次程序文件工具

通过此工具可以浏览，下载3次程序文件，只有2015固件和带大容量存储的控制器支持。

删除: 删除选中的文件。

上传： 上传控制器上的3次文件到电脑上。

下载：选择电脑上的3次文件下载到控制器上。

## PLT连续轨迹测试工具

Open: 打开保存的BASIC文件。

Download：下载到ROM运行

Runram：下载到RAM运行

ContiSend：直接调用Zmc_DirectCommand在线一条条发送执行，PC函数方式，本程序没有采用多任务，会阻塞。

Import：导入PLT文件为BASIC方式，此时选项如下：

NopSpeed:空走速度

NopAccel：空走加速度

WorkSpeed：加工速度

WorkAccel：加工加速度

AddBeforeWork：加工前增加代码

UseCornerDecel：使用拐角减速

UseArcSpeed：使用小圆限速

LSpeed：起始速度

AddAfterWork：加工后增加代码