正运动密码计算软件

此软件与BASIC密码计算函数ZPASSWORD配合使用，

Product string: 密匙，存储在zpassword.dat里面， 具体项目必须修改，必须与BASIC函数计算的输入一致，修改后软件要重启，不要太简单，越复杂越好。

Serial: 一般填控制器唯一ID。

Number: 密码编号

Chares of pass: 密码字符个数

Password: 输出

Calculate：开始计算.

:

ZPASSWORD

类型： 单轴运动指令

语法：var = ZPASSWORD (“securestring” ,  serial,  number, chares)

描述：获取密码，一般用于回款或程序保密。20150804或XPLC20160604以上固件版本支持

参数：“securestring”  密匙

Serial  一般填唯一编号

Number  密码编号

Chares   密码字符个数

举例：

Pass = ZPASSWORD (“securestring” ,  serial_number,  0,  6)

If pass <> modbus_long(100) then  ‘触摸屏输入密码不正确

Print “password error”

end

End if