TwinCAT的使用简易说明

- PDO模式配置与PDO列表

1.1、不同配置操作

通过在初始化程序中修改DRIVE_PROFILE的值，选择不同的PDO配置，如果仍不能操作，尝试将DRIVE_PROFILE设置为-1，通过SDO_WRITE指令操作SDO修改PDO，具体操作参数需查阅相应驱动的使用手册。

注意：修改DRIVE_PROFILE和通过SDO_WRITE自定义PDO配置需要在SLOT_SCAN和SLOT_START之间进行。

1.2、相关信息查询

1.2.1、查询当前PDO与关键数据字典

ztest(30,10,nodeid)

nodeid = 设备编号,0---(n-1)

注：1600RxPDO；1a00TxPDO

- 通过TwinCAT联调

2.1、TwinCAT操作说明

2.1.1、配置TwinCAT

安装完TwinCAT后，将需要操作的EtherCAT从站的xml文件添加到TwinCAT目录下，路径：计算机\安装目录\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT\

打开TwinCATXAE(VS2013)，点击New TwinCAT Project以新建项目。选择TemplatesTwinCAT Projects。

新建项目后，点击TWINCATShow Realtime Ethernet Compatible Devices添加以太网口。

选择对应的以太网接口，点击Install后对应接口应在如图示选项卡下，添加成功后关闭窗口。

2.1.2、添加驱动

在工程视图中打开I/O，右键Devices，点击Scan。此时会有两三个弹窗，若无Err字样点击确认或Yes即可。

选择好刚才配置好的以太网接口，点击OK。

此时会提醒Active Free Run，点击确认。

如果正常配置了xml文件，会弹出EtherCAT drive(s) added窗口，选择默认的NC配置即可。

2.1.3、驱动操作

选择I/ODevices下对应网口下对应的驱动双击，选择打开Online界面，点击OP使上位机可操作驱动。

点击Process Data选项卡可查看PDO界面。

点击Startup选项卡查看SDO配置。

可继续点击对应的驱动Receive PDO mapping 1Controlword，选到Online界面即可操作其控制字。

2.1.4、轴操作

点击TWINCAT，选择Activate Configuration激活配置。

依次打开MOTIONNC-Task 1 SAFAxesAxis 1，弹出两个窗口点击确认即可。

点击Set按键，点击All给轴使能。

使能后点击F2、F3可进行简单正反转运动，点击Functions选项卡进功能界面，可选择点位运动、往复运动等操作。

注意：操作轴运动时，先以小速度运行，确保安全。

2.2、通过TWINCAT的配置修改Zdevelop自定义配置的值

可通过TWINCATI/ODevices对应网口对应驱动下的Startup窗口确认TWINCAT的SDO配置，再将Zdevelop初始化时的自定义配置修改成TWINCAT对应的值。

如上图所示，0x1C12:00表示数据字典编号1C12，子编号00，对应的值是0；0x1A00:00的值是0是在配置参数时起始定式，在填写完其内容后再给其写入值，其值为子编号个数。对应的Zbasic程序书写格式如下图所示。